Laboratoire 3

Développement à distance sur Raspberry Pi

Javier Bolduc

Nom :

Objectifs:

Faire fonctionner sur un Raspberry Pi une application PyQt provenant du même dépôt GitHub que le logiciel développé sur le PC.

Le laboratoire doit montrer que :

- le Raspberry Pi utilise Linux;

- le code peut être développé à distance avec VS Code et SSH;

- une application PyQt peut fonctionner sur le Raspberry Pi;

- le même modèle logiciel peut être réutilisé sur une autre plateforme;

- l’interface peut être adaptée à un écran tactile.

Objectifs pédagogiques:

À la fin de ce laboratoire, l'étudiant sera capable de :

- configurer un environnement de développement distant;

- utiliser SSH pour accéder à un Raspberry Pi;

- développer une application Python sur une machine distante avec VS Code;

- exécuter une application PyQt6 sur Linux;

- comprendre la séparation entre le poste de développement et la machine cible.

Matériel:

- Raspberry Pi OS installé et à jour;

- démarrage sur SSD NVMe;

- compte utilisateur créé;

- Python installé;

- Git installé;

- PyQt6 installé;

- service SSH activé;

Évaluation (sommative): (__/60)

Capacité 2 (5%): Développer et intégrer une solution logicielle

À remettre à la fin du labo : Rien à remettre

Partie 1 — Préparation de l'environnement de développement

Ce que vous aurez à faire :

- Vérification du matériel.

- Connexion au réseau.

- Changement du nom d'hôte.

- Vérification de Python.

- Vérification de Git.

- Vérification de PyQt6.

- Activation du développement distant.

Mise en situation

Dans le projet final, le Raspberry Pi exécutera l’interface graphique de la borne interactive et communiquera avec les autres composants du système.

Le développement ne sera toutefois pas effectué directement sur le Raspberry Pi. Le PC servira de poste de développement, tandis que le Raspberry Pi constituera la machine cible.

La communication entre les deux machines sera établie avec le protocole SSH.

Objectifs

À la fin de cette partie, l’étudiant sera capable de :

- vérifier la connectivité réseau entre deux machines;

- établir une connexion SSH;

- utiliser VS Code pour travailler sur une machine distante;

- distinguer le poste de développement de la machine cible.

# Démarrage du matériel

Démarrez :

- le Raspberry Pi;

- l’écran relié au Raspberry Pi;

- le PC ou la machine virtuelle fournie.

Attendez que le bureau du Raspberry Pi soit complètement chargé.

# Connexion au réseau

Connectez votre Raspberry Pi au réseau que votre enseignant vous aura désigné.

Le Raspberry Pi devra être connecté au même réseau IP que le poste de développement. Selon l'infrastructure disponible, cette connexion pourra être réalisée par câble Ethernet ou par Wi-Fi.

# Vérification de l’identité du Raspberry Pi

Sur le Raspberry Pi, ouvrez un terminal et exécutez :

Complétez le tableau.

| Élément | Résultat |
| --- | --- |
| Nom de l’utilisateur |  |
| Nom d’hôte du Raspberry Pi |  |

# Changement de nom de d’hôte Raspberry Pi

Question 1 (__/0,5) :

Pourquoi est-il préférable que chaque Raspberry Pi possède un nom différent ?

______________________________________

Tous les Raspberry Pi possèdent actuellement le même nom (rpi243557-01), puisqu'ils proviennent de la même image système. Afin de les distinguer sur le réseau, chaque équipe doit attribuer un nom unique à son Raspberry Pi.

Exécutez :

Choisissez :

Attribuez le nom :

où XX correspond à votre numéro d'équipe.

# Redémarrage du Raspberry Pi

# Vérification du nouveau nom d'hôte

# Recherche de l’adresse IP

Exécutez :

Exécutez :

Repérez l’adresse IPv4 du Raspberry Pi.

Exemple : 192.168.1.125

| Élément | Résultat |
| --- | --- |
| Adresse IPv4 du Raspberry Pi |  |

# Test depuis le PC

Dans le PC ou la VM Windows, ouvrez PowerShell.

Exécutez :

Exemple :

Question 2 (__/0,5) :

Quelle est la fonction générale de la commande ping?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Première connexion SSH

Dans PowerShell, exécutez :

Lors de la première connexion, un message semblable à celui-ci peut apparaître :

Entrez : yes

Entrez le mot de passe fourni par l'enseignant.

*Info : Aucun caractère ne s’affiche pendant la saisie du mot de passe. C’est un comportement normal sous Linux.

Une fois connecté, exécutez :

Complétez le tableau.

| Commande | Résultat |
| --- | --- |
| whoami |  |
| hostname |  |
| pwd |  |

Quittez ensuite la connexion : exit

# Installation de Remote – SSH

Dans Visual Studio Code :

- ouvrez la section Extensions;

- recherchez Remote - SSH;

- vérifiez que l’extension est publiée par Microsoft;

- installez-la.

# Ajout du Raspberry Pi dans VS Code

Ouvrez la palette de commandes :

Sélectionnez :

Entrez :

Enregistrez la configuration dans le fichier SSH proposé par VS Code.

# Connexion distante avec VS Code

Ouvrez de nouveau la palette de commandes :

Sélectionnez :

Choisissez le Raspberry Pi ajouté précédemment.

Si VS Code demande le type de système distant, choisissez :

Entrez le mot de passe du compte etudiant.

Lors de la première connexion, VS Code installe automatiquement VS Code Server sur le Raspberry Pi. Ce composant permet à VS Code de modifier les fichiers et d'exécuter les programmes directement sur la machine distante.

# Installation de l'extension Python

Lors de la première connexion au Raspberry Pi, l'extension Python doit être installée dans l'environnement distant.

- Ouvrez la vue Extensions (Ctrl + Shift + X).

- Recherchez Python.

- Vérifiez que l'éditeur est Microsoft.

- Cliquez sur Install.

Important : Assurez-vous que l'installation est effectuée dans l'environnement SSH: rpi243557-XX et non sur le PC local.

# Validation de la connexion distante

Une fois la connexion établie, observez le coin inférieur gauche de VS Code. Une indication semblable à celle-ci doit apparaître :

Ouvrez ensuite un terminal intégré :

Exécutez :

Le nom d’hôte doit correspondre au Raspberry Pi et non au PC Windows.

Complétez le tableau.

| Commande | Résultat |
| --- | --- |
| pwd |  |
| whoami |  |
| hostname |  |
| python3 --version |  |

# Questions de compréhension

Question 3 (__/0,5) :

Où s’exécutent les commandes saisies dans le terminal distant?

Question 4 (__/0,5) :

Quel est le rôle de VS Code Server?

Question 5 (__/0,5) :

Quelle différence y a-t-il entre ping et ssh?

Partie 2 — Récupération du projet sur le Raspberry Pi

Ce que vous aurez à faire

- Cloner votre dépôt GitHub sur le Raspberry Pi.

- Ouvrir le projet dans VS Code.

- Vérifier que le projet est bien situé sur le Raspberry Pi.

- Exécuter l'application.

- Vérifier que l'application s'exécute sur le Raspberry Pi.

Mise en situation

Au laboratoire 1, vous avez créé votre premier projet Python et l'avez déposé sur GitHub.

Dans cette partie, vous allez récupérer le même projet, mais cette fois directement sur le Raspberry Pi.

Vous constaterez qu'un même dépôt GitHub peut être utilisé sur plusieurs ordinateurs et que le développement peut se poursuivre sans modifier l'organisation du projet.

Objectifs

À la fin de cette partie, vous serez capable de :

- cloner un dépôt GitHub sur une machine Linux;

- utiliser Git dans un terminal Linux;

- ouvrir un projet distant avec VS Code;

- poursuivre le développement d'un projet existant sur une autre plateforme.

# Création du dossier de travail

Dans le terminal intégré de VS Code, exécutez :

Le dossier Dev servira à regrouper les projets développés sur le Raspberry Pi.

# Récupération du dépôt GitHub

À partir de GitHub, ouvrez le dépôt créé au laboratoire 1.

Copiez son adresse HTTPS.

Dans le terminal du Raspberry Pi, exécutez :

Exemple :

Une fois le clonage terminé, exécutez :

Le dossier correspondant à votre projet devrait apparaître.

# Ouvrir le projet

Si VS Code vous demande de sélectionner un interpréteur Python, choisissez /usr/bin/python3.

Dans VS Code :

File → Open Folder

Ouvrez le dossier que vous venez de cloner.

Si VS Code vous demande si vous faites confiance au dossier, cliquez sur Trust.

# Vérifier que le projet est bien distant

Dans le terminal intégré, exécutez :

Le résultat devrait être semblable à :

Puis exécutez :

Le nom affiché doit correspondre au Raspberry Pi.

# Vérifier l'état du dépôt Git

Exécutez :

Le dépôt devrait être dans l'état suivant :

Question 6 (__/0,5) :

Que signifie l'expression working tree clean?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Exécuter le projet

Ouvrez le fichier main.py.

Exécutez le projet avec le bouton Run de VS Code ou à l'aide de la commande :

L'application doit apparaître sur l'écran connecté au Raspberry Pi.

L'application est exécutée sur le Raspberry Pi, mais son code est modifié depuis VS Code sur le PC.

Validation A — Environnement Raspberry Pi — 5 points

Avant de poursuivre, faites valider votre environnement par l'enseignant.

Vous devez démontrer :

- la connexion au Raspberry Pi avec VS Code Remote SSH;

- l'ouverture du projet sur le Raspberry Pi;

- l'exécution fonctionnelle de l'application avec python3 main.py.

Ne poursuivez pas avant d'avoir obtenu la validation de l'enseignant.

Partie 3 — Découverte de l'environnement de développement distant

À la fin de cette partie, vous devrez comprendre :

- où les fichiers sont enregistrés;

- où Python est exécuté;

- où VS Code est exécuté;

- le rôle de VS Code Server;

- le rôle de l'interpréteur Python;

- le rôle du terminal.

Autrement dit, vous devrez comprendre ce qui est local et ce qui est distant.

Question 7 (__/1):

Lors du développement à distance avec VS Code Remote SSH, indiquez :

- où s'exécute l'interface graphique de VS Code;

- où sont enregistrés les fichiers du projet;

- où s'exécute Python;

- sur quel ordinateur apparaît la fenêtre PyQt.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partie 4 — Faire évoluer l'application

Mise en situation

L’application utilise actuellement :

- un objet Sensor qui conserve directement une valeur;

- un objet Actuator qui conserve son état;

- une fenêtre MainWindow qui construit elle-même tous les éléments graphiques.

Cette organisation fonctionne pour une petite application. Elle deviendra toutefois difficile à maintenir lorsque l’application devra utiliser plusieurs capteurs, plusieurs actionneurs et du matériel réel.

Dans cette partie, vous allez faire évoluer l’application afin de :

- confier la production des valeurs et la commande des actionneurs à une couche spécialisée;

- faire utiliser cette couche par les objets Sensor et Actuator;

- créer des composants graphiques réutilisables;

- simplifier la fenêtre principale;

- afficher plusieurs capteurs avec une seule classe graphique.

Résultat final attendu

L’application respectera l’organisation suivante :

Une seule instance de SimulationHardware sera partagée par les différents objets du système.

# Créer et tester SimulationHardware

Objectif

Créer un objet responsable de fournir les valeurs simulées des capteurs et de recevoir les commandes destinées aux actionneurs.

## Créer le dossier hardware

Dans le dossier src, créez la structure suivante :

Le fichier __init__.py peut demeurer vide.

## Créer simulation_hardware.py

Code à recopier intégralement

Recopiez ce code sans le modifier.

import random

class SimulationHardware:

"""Simule les entrées et les sorties du système."""

def __init__(self) -> None:

self.actuator_states: dict[str, bool] = {}

def read_sensor(self, sensor_name: str) -> float:

"""Retourne une valeur simulée selon le capteur demandé."""

if sensor_name == "Distance":

return round(random.uniform(10.0, 100.0), 1)

if sensor_name == "Température":

return round(random.uniform(18.0, 30.0), 1)

return 0.0

def set_actuator(

self,

actuator_name: str,

is_active: bool,

) -> None:

"""Mémorise l’état simulé d’un actionneur."""

self.actuator_states[actuator_name] = is_active

## Comprendre la classe

La méthode :

produit une valeur selon le nom du capteur reçu.

La méthode :

mémorise l’état demandé pour un actionneur.

L’objet SimulationHardware représente donc la partie du logiciel qui fournit les données et reçoit les commandes.

## Tester SimulationHardware

Exemple seulement — code de validation temporaire

Ajoutez temporairement cet import au début de main.py :

from src.hardware.simulation_hardware import SimulationHardware

Ajoutez ensuite temporairement ce code au début de la fonction main(), avant la création de QApplication :

hardware = SimulationHardware()

print(hardware.read_sensor("Distance"))

print(hardware.read_sensor("Distance"))

print(hardware.read_sensor("Température"))

hardware.set_actuator(

"DEL de diagnostic",

True,

)

print(hardware.actuator_states)

Exécutez : python3 main.py

Vous devriez observer :

- deux valeurs de distance pouvant être différentes;

- une valeur de température;

- un dictionnaire contenant l’état de la DEL.

Exemple de résultat :

Les valeurs exactes peuvent varier.

Retirez ensuite ce code temporaire de main.py.

# Créer l’objet matériel dans MainWindow

Objectif

Créer une instance de SimulationHardware qui sera utilisée par les capteurs et les actionneurs de l’application.

Ouvrez :

Ajoutez l’import suivant :

from src.hardware.simulation_hardware import SimulationHardware

Dans le constructeur de MainWindow, avant la création des modèles, ajoutez :

self.hardware = SimulationHardware()

La section concernée doit maintenant commencer ainsi :

class MainWindow(QWidget):

"""Fenêtre principale du logiciel de diagnostic."""

def __init__(self) -> None:

super().__init__()

self.setWindowTitle("243-557 — DiagnosticTool")

self.resize(480, 320)

# Couche matérielle

self.hardware = SimulationHardware()

# Modèles

self.sensor = Sensor(

"Distance",

"cm",

35.0,

)

self.actuator = Actuator(

"DEL de diagnostic"

)

À cette étape, self.hardware existe dans l’application, mais les objets Sensor et Actuator ne l’utilisent pas encore.

Ne lancez pas l’application pour l’instant.

À comprendre

L'application contient maintenant quatre objets principaux :

À ce stade :

- Sensor n'utilise pas encore SimulationHardware;

- Actuator n'utilise pas encore SimulationHardware;

- l'objet de la classe SimulationHardware est simplement créé et prêt à être utilisé.

Lancé votre application : python3 main.py

Aucune modification apparait.

# Modifier Sensor

Modifier la classe Sensor afin qu'elle demande sa valeur à un objet hardware plutôt que de conserver une valeur fixe.

Ouvrez : src/models/sensor.py

## Remplacer le contenu de sensor.py

Comprendre la modification

La classe Sensor ne produira plus elle-même les valeurs du capteur.

Elle recevra un objet hardware dans son constructeur et utilisera cet objet chaque fois qu'une lecture sera demandée.

Squelette à compléter

Remplacez le contenu actuel du fichier par ce squelette, puis complétez la méthode read().

class Sensor:

"""Représente un capteur du système."""

def __init__(

self,

name: str,

unit: str,

# À compléter :

# ajouter l'objet utilisé pour accéder au matériel

) -> None:

self.name = name

self.unit = unit

# À compléter :

# conserver l'objet reçu dans un attribut

def read(self) -> float:

"""Lit la valeur du capteur."""

# Utiliser la méthode read_sensor()

# de l'objet hardware.

pass

Travail à réaliser

- Ajouter un paramètre hardware au constructeur.

- Conserver cet objet dans l'attribut self.hardware.

- Compléter la méthode read().

- Retourner la valeur obtenue par read_sensor().

Comportement attendu

Après avoir complété la méthode read(), l'instruction suivante : value = sensor.read()

doit provoquer l'appel de : self.hardware.read_sensor(self.name)

Important
N’exécutez pas l’application à cette étape.

Le constructeur de Sensor a été modifié, mais MainWindow utilise encore l’ancien appel. Cette correction sera faite à l’étape suivante.

# Adapter MainWindow au nouveau constructeur de Sensor

L’ancien constructeur de Sensor reçoit une valeur fixe :

Travail à réaliser

Le constructeur de Sensor a été modifié à l'étape précédente. Adaptez maintenant sa création dans MainWindow afin de lui transmettre l'objet self.hardware plutôt qu'une valeur fixe.

Validation

Exécutez maintenant l’application : python3 main.py

Cliquez plusieurs fois sur : Lire le capteur

La valeur affichée doit pouvoir changer à chaque lecture.

Ne poursuivez pas si :

- l’application ne démarre pas;

- une erreur d’import apparaît;

- la valeur demeure toujours fixe;

- Sensor.read() retourne None.

# Modifier Actuator

Objectif

Modifier la classe Actuator afin qu'elle transmette ses changements d'état à l'objet hardware.

Ouvrez : src/models/actuator.py

## Remplacer le contenu d’actuator.py

Squelette à compléter

Remplacez le contenu actuel par ce squelette.

class Actuator:

"""Représente un actionneur pouvant être actif ou inactif."""

def __init__(

self,

name: str,

# À compléter :

# ajouter l'objet utilisé pour accéder au matériel

) -> None:

self.name = name

# À compléter :

# conserver l'objet reçu dans un attribut

self.is_active = False

def activate(self) -> None:

"""Active l'actionneur."""

# 1. Mettre l'actionneur à l'état actif.

# 2. Utiliser la méthode set_actuator()

#    de l'objet hardware.

pass

def deactivate(self) -> None:

"""Désactive l'actionneur."""

# 1. Mettre l'actionneur à l'état inactif.

# 2. Utiliser la méthode set_actuator()

#    de l'objet hardware.

pass

def toggle(self) -> None:

"""Inverse l'état de l'actionneur."""

if self.is_active:

self.deactivate()

else:

self.activate()

Comprendre la modification

Comme pour Sensor, l'objet Actuator ne travaillera plus seul.

Chaque fois que son état changera, il devra également informer l'objet hardware, qui mémorisera ce nouvel état.

Travail à réaliser

- Ajouter un paramètre hardware au constructeur.

- Conserver cet objet dans self.hardware.

- Compléter activate().

- Compléter deactivate().

- La méthode toggle() est déjà complète. Elle ne doit pas être modifiée.

Indice

La méthode set_actuator() reçoit :

- le nom de l'actionneur (self.name);

- son nouvel état (self.is_active).

Comportement attendu

Après avoir complété la méthode activate(), l'instruction : actuator.activate()

doit provoquer l'appel suivant :

self.hardware.set_actuator(

self.name,

self.is_active,

)

Même principe pour deactivate().

Important

N'exécutez pas l'application à cette étape.

Le constructeur d'Actuator a été modifié, mais MainWindow utilise encore l'ancien appel.

Cette correction sera réalisée à l'étape suivante.

# Adapter MainWindow au nouveau constructeur d’Actuator

L’ancien constructeur est :

Travail à réaliser

Le constructeur d’Actuator a été modifié à l’étape précédente. Adaptez maintenant sa création dans MainWindow afin de lui transmettre l’objet self.hardware.

Validation

Exécutez l’application : python3 main.py

Cliquez plusieurs fois sur : Activer / Désactiver

L’état affiché doit alterner entre : État : Actif et État : Inactif

Le comportement graphique demeure identique, mais l’objet Actuator transmet maintenant aussi son nouvel état à l’objet SimulationHardware.

# Validation de la couche matérielle

Objectif

Vérifier que l'état de l'actionneur est bien mémorisé dans l'instance de SimulationHardware.

Exemple seulement — code de validation temporaire

Ajoutez temporairement cette instruction à la fin de toggle_actuator() dans MainWindow :

Activez et désactivez l’actionneur.

Le terminal devrait afficher successivement :

{'DEL de diagnostic': True}

Puis :

{'DEL de diagnostic': False}

Retirez ensuite l’instruction print().

À comprendre

L’application contient maintenant trois objets différents :

Les objets Sensor et Actuator conservent tous les deux une référence vers le même objet : self.hardware

Les deux objets utilisent donc exactement la même instance de SimulationHardware. Lorsqu’un état est modifié, ce changement est conservé dans cet objet partagé.

Le capteur utilise cette même instance pour obtenir des valeurs simulées.

## Représenter l'architecture actuelle en UML

Avant d'ajouter les composants graphiques spécialisés, représentez l'architecture actuelle de l'application à l'aide d'un diagramme de classes UML.

Classes à représenter :

MainWindow, Sensor, Actuator, SimulationHardware

Votre diagramme doit montrer :

- les attributs et méthodes principales de chaque classe;

- les relations de création «create»;

- les relations d'association;

- le sens des relations.

Important : Basez votre diagramme sur le code actuel de l'application.

Validation B — Architecture logicielle et UML — 18 points

Avant de poursuivre, faites valider votre architecture par l'enseignant.

Vous devez démontrer :

- le fonctionnement de SimulationHardware;

- que Sensor utilise la couche matérielle pour effectuer une lecture;

- que Actuator utilise la couche matérielle pour modifier son état;

- que Sensor et Actuator utilisent la même instance de SimulationHardware;

- votre diagramme de classes UML représentant l'architecture actuelle.

Vous devez également être en mesure d'expliquer brièvement les relations représentées dans votre diagramme.

Ne poursuivez pas avant d'avoir obtenu la validation de l'enseignant.

| Critère | Points |
| --- | --- |
| SimulationHardware correctement implanté | 2 |
| read_sensor() fonctionne | 2 |
| set_actuator() fonctionne | 2 |
| Sensor reçoit/conserve hardware et l'utilise correctement | 3 |
| Actuator reçoit/conserve hardware et l'utilise correctement | 3 |
| Une seule instance de SimulationHardware est partagée | 2 |
| Classes UML correctement représentées | 1 |
| Relations «create» correctes | 1 |
| Associations correctes | 1 |
| L'étudiant peut expliquer son diagramme | 1 |
| Total | 18 |

# Créer SensorWidget

Objectif

Créer un composant graphique réutilisable pouvant afficher n’importe quel objet Sensor.

Créez le fichier : src/views/sensor_widget.py

À comprendre
SensorWidget est un composant graphique spécialisé. Il reçoit un objet Sensor dans son constructeur et utilise cet objet lorsqu'une lecture est demandée.

Comme SensorWidget hérite de QGroupBox, chaque objet créé à partir de cette classe est lui-même un composant graphique pouvant être ajouté à un layout.

La classe SensorWidget ne connaît pas la provenance réelle de la valeur. Elle demande simplement une lecture à l'objet Sensor.

## Créer le squelette

Squelette à compléter

from PyQt6.QtCore import Qt

from PyQt6.QtWidgets import (

QGroupBox,

QLabel,

QPushButton,

QVBoxLayout,

)

from src.models.sensor import Sensor

class SensorWidget(QGroupBox):

"""Composant graphique représentant un capteur."""

def __init__(self, sensor: Sensor) -> None:

super().__init__("Capteur")

self.sensor = sensor

self.name_label = QLabel(

self.sensor.name

)

self.value_label = QLabel("---")

self.read_button = QPushButton(

"Lire le capteur"

)

self.name_label.setAlignment(

Qt.AlignmentFlag.AlignCenter

)

self.value_label.setAlignment(

Qt.AlignmentFlag.AlignCenter

)

# À compléter :

# appliquer une mise en forme

# à self.value_label.

#

# self.value_label.setStyleSheet(

#     """

#     ...

#     """

# )

# À compléter :

# 1. Créer un QVBoxLayout.

# 2. Ajouter self.name_label,

#    self.value_label et

#    self.read_button.

# 3. Associer le layout

#    au QGroupBox.

# 4. Connecter le bouton

#    à read_sensor().

def read_sensor(self) -> None:

"""Lit le capteur et actualise l'affichage."""

# À compléter :

# 1. Lire la valeur du capteur.

# 2. Afficher la valeur

#    et l'unité.

pass

Travail à réaliser

Dans le constructeur

- appliquer une mise en forme à self.value_label;

- créer un objet QVBoxLayout;

- ajouter self.name_label;

- ajouter self.value_label;

- ajouter self.read_button;

- associer le layout au composant avec self.setLayout(...);

- connecter le signal clicked du bouton à la méthode read_sensor().

Indice
Une connexion de signal suit la forme : objet.signal.connect(methode)

Dans read_sensor() :

- appeler self.sensor.read();

- conserver la valeur retournée;

- afficher cette valeur avec une décimale;

- afficher l’unité contenue dans self.sensor.unit.

Indice
Pour afficher une valeur avec une décimale, utilisez : {value:.1f}

Mise en forme

La valeur doit être :

- centrée;

- affichée avec une taille d'au moins 24 px;

- affichée en caractères gras;

- entourée d'un espacement intérieur visible.

Complétez le bloc suivant avec des valeurs respectant les critères ci-dessus.

self.value_label.setStyleSheet(

"""

font-size: ...;

font-weight: ...;

padding: ...;

"""

)

Le widget ne doit pas générer lui-même de valeur aléatoire. Il doit toujours demander la valeur à l’objet Sensor.

Important
N’exécutez pas encore l’application pour valider SensorWidget.

Le composant n’est pas encore utilisé dans MainWindow. Il sera intégré dans une étape suivante.

# Créer ActuatorWidget

Objectif

Créer un composant graphique réutilisable permettant de commander un objet Actuator.

Créez le fichier : src/views/actuator_widget.py

À comprendre

ActuatorWidget est un composant graphique spécialisé. Il reçoit un objet Actuator dans son constructeur et permet de modifier son état.

Comme ActuatorWidget hérite de QGroupBox, chaque objet créé à partir de cette classe est lui-même un composant graphique pouvant être ajouté à un layout.

ActuatorWidget ne modifie pas directement l’attribut is_active. Il demande à l’objet Actuator de changer d’état, puis met à jour son propre affichage.

## Créer le squelette

Squelette à compléter

from PyQt6.QtCore import Qt

from PyQt6.QtWidgets import (

QGroupBox,

QLabel,

QPushButton,

QVBoxLayout,

)

from src.models.actuator import Actuator

class ActuatorWidget(QGroupBox):

"""Composant graphique représentant un actionneur."""

def __init__(

self,

actuator: Actuator,

) -> None:

super().__init__("Actionneur")

self.actuator = actuator

self.name_label = QLabel(

self.actuator.name

)

self.state_label = QLabel()

self.toggle_button = QPushButton()

self.name_label.setAlignment(

Qt.AlignmentFlag.AlignCenter

)

self.state_label.setAlignment(

Qt.AlignmentFlag.AlignCenter

)

# À compléter :

# 1. Créer un QVBoxLayout.

# 2. Ajouter self.name_label,

#    self.state_label et

#    self.toggle_button.

# 3. Associer le layout au composant

#    avec self.setLayout(...).

# 4. Connecter le bouton

#    à toggle_actuator().

# 5. Appeler update_display().

def toggle_actuator(self) -> None:

"""Inverse l'état de l'actionneur."""

# À compléter :

# 1. Appeler self.actuator.toggle().

# 2. Actualiser l'affichage

#    avec update_display().

pass

def update_display(self) -> None:

"""Actualise le texte et l'apparence."""

if self.actuator.is_active:

# À compléter :

# 1. Afficher "ACTIF".

# 2. Afficher "Désactiver"

#    sur le bouton.

# 3. Appliquer une apparence

#    à l'état actif.

pass

else:

# À compléter :

# 1. Afficher "INACTIF".

# 2. Afficher "Activer"

#    sur le bouton.

# 3. Appliquer une apparence

#    à l'état inactif.

pass

Travail à réaliser

Dans le constructeur :

- créer un objet QVBoxLayout;

- ajouter self.name_label;

- ajouter self.state_label;

- ajouter self.toggle_button;

- associer le layout au composant avec self.setLayout(...);

- connecter le signal clicked du bouton à la méthode toggle_actuator();

- appeler update_display() à la fin du constructeur. Cet appel permet d’afficher correctement l’état initial de l’actionneur dès la création du composant.

Indice

Une connexion de signal suit la forme : objet.signal.connect(methode)

Dans toggle_actuator() :

- appelez self.actuator.toggle();

- appelez ensuite self.update_display().

Indice

La méthode toggle() de l'objet Actuator inverse déjà son état.

Dans update_display() :

- affichez ACTIF ou INACTIF;

- modifiez le texte du bouton afin d'afficher Activer ou Désactiver;

- appliquez une apparence différente selon l'état.

Indice

L'état courant est disponible dans : self.actuator.is_active

Mise en forme

Lorsque l'actionneur est actif :

- le texte doit être facilement visible;

- la taille du texte doit être d'au moins 24 px;

- un espacement intérieur doit être appliqué;

- une couleur d'arrière-plan doit distinguer clairement l'état actif.

Le style suivant est proposé comme exemple pour l'état actif :

Ce style doit être appliqué dans la branche correspondant à l’état actif de la méthode update_display().

self.state_label.setStyleSheet(

"""

font-size: 24px;

font-weight: bold;

padding: 12px;

background-color: green;

color: white;

"""

)

Dans la branche correspondant à l’état inactif, appliquez un style différent à self.state_label.

Créez vous-même une apparence différente pour représenter l'état INACTIF.

Important

N'exécutez pas encore l'application pour valider ActuatorWidget.

Le composant n'est pas encore utilisé dans MainWindow. Il sera intégré à l'étape suivante.

# Simplifier MainWindow

Objectif

Faire de MainWindow une classe responsable d’assembler les objets de l’application, sans gérer les détails internes de chaque composant graphique.

Ouvrez : src/views/main_window.py

À comprendre
MainWindow devient une classe d’assemblage.

Elle doit maintenant :

- créer les objets du modèle;

- créer les composants graphiques correspondants;

- transmettre les bons objets aux bons composants;

- placer les composants dans les layouts.

Elle ne doit plus gérer directement :

- la lecture du capteur;

- la commande de l’actionneur;

- la mise à jour de leurs affichages.

Ces responsabilités appartiennent maintenant à SensorWidget et à ActuatorWidget.

## Remplacer le contenu main_window.py

Squelette à compléter

from PyQt6.QtCore import Qt

from PyQt6.QtWidgets import (

QLabel,

QHBoxLayout,

QVBoxLayout,

QWidget,

)

from src.hardware.simulation_hardware import (

SimulationHardware,

)

from src.models.actuator import Actuator

from src.models.sensor import Sensor

from src.views.actuator_widget import ActuatorWidget

from src.views.sensor_widget import SensorWidget

class MainWindow(QWidget):

"""Fenêtre principale du logiciel de diagnostic."""

def __init__(self) -> None:

super().__init__()

self.setWindowTitle(

"243-557 — DiagnosticTool"

)

self.resize(800, 450)

self.title_label = QLabel(

"Logiciel de diagnostic"

)

self.title_label.setAlignment(

Qt.AlignmentFlag.AlignCenter

)

self.title_label.setStyleSheet(

"""

font-size: 28px;

font-weight: bold;

"""

)

# Une seule instance représente

# le matériel du système.

self.hardware = SimulationHardware()

# À compléter :

# 1. Créer self.distance_sensor.

# 2. Créer self.diagnostic_actuator.

# 3. Transmettre self.hardware

#    aux deux modèles.

# À compléter :

# 1. Créer self.distance_widget.

# 2. Créer self.actuator_widget.

# 3. Transmettre le bon modèle

#    à chaque composant graphique.

# À compléter :

# 1. Créer un QHBoxLayout.

# 2. Ajouter les deux composants.

# 3. Définir un espacement visible.

# À compléter :

# 1. Créer un QVBoxLayout.

# 2. Ajouter le titre.

# 3. Ajouter le layout horizontal.

# 4. Définir les marges.

# 5. Associer le layout principal

#    à MainWindow.

## Travail à réaliser

### Créer les modèles

Créez un objet Sensor nommé : self.distance_sensor

Cet objet doit :

- porter le nom Distance;

- utiliser l’unité cm;

- recevoir self.hardware.

Créez ensuite un objet Actuator nommé : self.diagnostic_actuator

Cet objet doit :

- porter le nom DEL de diagnostic;

- recevoir self.hardware.

### Créer les composants graphiques

Créez un objet SensorWidget nommé : self.distance_widget

Il doit recevoir : self.distance_sensor

Créez ensuite un objet ActuatorWidget nommé : self.actuator_widget

Il doit recevoir : self.diagnostic_actuator

### Créer le layout des composants

Créez un objet QHBoxLayout.

Ajoutez-y :

- self.distance_widget;

- self.actuator_widget.

Définissez un espacement visible entre les deux composants.

Indice

Un widget est ajouté à un layout avec : layout.addWidget(widget)

L’espacement peut être défini avec : layout.setSpacing(...)

### Créer le layout principal

Créez un objet QVBoxLayout.

Ajoutez-y :

- self.title_label;

- le layout horizontal contenant les composants.

Ajoutez des marges d’au moins 15 pixels autour du contenu.

Associez ensuite le layout principal à MainWindow.

Indice

Un layout est ajouté à un autre layout avec : layout.addLayout(autre_layout)

Les marges peuvent être définies avec :

layout.setContentsMargins(

gauche,

haut,

droite,

bas,

)

Le layout principal doit être associé à la fenêtre avec : self.setLayout(layout)

## Contraintes

La fenêtre principale ne doit plus créer directement :

- les boutons internes du capteur;

- les étiquettes internes du capteur;

- les boutons internes de l’actionneur;

- les étiquettes internes de l’actionneur.

Ces éléments appartiennent maintenant à :

- SensorWidget

- ActuatorWidget

MainWindow doit seulement créer les modèles, créer les composants graphiques et les assembler.

## Validation

Exécutez l’application : python3 main.py

L’application doit :

- afficher le titre;

- afficher un composant SensorWidget;

- afficher un composant ActuatorWidget;

- placer les deux composants horizontalement;

- permettre de lire une distance;

- afficher la valeur avec son unité;

- permettre d’activer et de désactiver l’actionneur;

- modifier le texte du bouton selon l’état;

- modifier le texte et la couleur de l’état;

- conserver des marges visibles autour du contenu;

- ne produire aucune erreur dans le terminal.

## Observation

Comparez l’ancienne version de MainWindow avec la nouvelle.

Question 8 (__/0,5) :

Pourquoi MainWindow contient-elle moins de code?

Question 9 (__/0,5) :

Quelle est maintenant la responsabilité principale de MainWindow?

## Mettre à jour le diagramme UML

L'architecture de l'application a évolué depuis votre premier diagramme UML.

Mettez à jour votre diagramme afin d'y ajouter les classes :

SensorWidget, ActuatorWidget et QGroupBox

Votre diagramme doit maintenant représenter :

- les attributs et méthodes principales;

- les associations;

- les relations de création «create»;

- les relations d'héritage.

Validation C — Composants graphiques — 8 points

Avant de poursuivre, faites valider les composants graphiques par l'enseignant.

Vous devez démontrer :

- le fonctionnement de SensorWidget;

- la lecture d'un capteur et la mise à jour de son affichage;

- le fonctionnement de ActuatorWidget;

- la commande de l'actionneur et la mise à jour de son affichage;

- l'intégration des deux composants dans MainWindow.

Vous devez également être en mesure d'expliquer brièvement comment les widgets communiquent avec les modèles.

Ne poursuivez pas avant d'avoir obtenu la validation de l'enseignant.

| Critère | Points |
| --- | --- |
| SensorWidget correctement construit et associé à un objet Sensor | 2 |
| Lecture du capteur et mise à jour de l'affichage fonctionnelles | 2 |
| ActuatorWidget correctement construit et associé à un objet Actuator | 2 |
| Commande de l'actionneur et mise à jour de l'affichage fonctionnelles | 2 |
| Total | 8 |

# Ajouter un deuxième capteur

Objectif

Vérifier qu'une même classe peut être utilisée pour créer plusieurs objets représentant des capteurs différents.

Ouvrez : src/views/main_window.py

À comprendre

La classe SensorWidget n'a pas été conçue pour afficher uniquement un capteur de distance.

Chaque objet SensorWidget reçoit simplement un objet Sensor dans son constructeur.

Il est donc possible de créer plusieurs objets SensorWidget, chacun associé à un capteur différent.

## Travail à réaliser

### Ajouter un deuxième modèle

Créez un nouvel objet nommé : self.temperature_sensor

Cet objet doit :

- porter le nom Température;

- utiliser l'unité °C;

- utiliser la même instance de SimulationHardware.

### Créer son composant graphique

Créez un nouvel objet nommé : self.temperature_widget

Il doit recevoir : self.temperature_sensor

### Modifier le layout

Ajoutez le nouveau composant au layout horizontal contenant déjà :

- le capteur de distance;

- l'actionneur.

Aucun autre composant ne doit être modifié.

## Validation

Exécutez l'application : python3 main.py

Vous devez maintenant obtenir une interface contenant :

- un capteur de distance;

- un capteur de température;

- un actionneur.

Les deux boutons Lire doivent fonctionner indépendamment.

Question 10 (__/1):

Pourquoi n'a-t-il pas été nécessaire de créer une nouvelle classe TemperatureWidget ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Résultat visuel attendu

# Préparer RaspberryHardware

Objectif

Préparer une seconde implémentation de la couche matérielle qui sera complétée lorsqu'un véritable capteur ou actionneur sera branché au Raspberry Pi.

Créez le fichier : src/hardware/raspberry_hardware.py

À comprendre

Jusqu'à maintenant, l'application utilise la classe : SimulationHardware

Cette classe simule le fonctionnement du matériel.

Dans un prochain laboratoire, une nouvelle classe permettra de communiquer avec le véritable matériel du Raspberry Pi.

Les classes Sensor et Actuator utilisent uniquement les méthodes :

- read_sensor();

- set_actuator().

Elles n'ont donc pas besoin de savoir si les données proviennent d'une simulation ou d'un véritable capteur.

## Créer la classe

Code à recopier intégralement

class RaspberryHardware:

"""Donnera accès au matériel réel du Raspberry Pi."""

def read_sensor(

self,

sensor_name: str,

) -> float:

"""Lit un capteur réel."""

# À compléter dans

# un prochain laboratoire.

raise NotImplementedError(

"La lecture matérielle "

"n'est pas encore implantée."

)

def set_actuator(

self,

actuator_name: str,

is_active: bool,

) -> None:

"""Commande un actionneur réel."""

# À compléter dans

# un prochain laboratoire.

raise NotImplementedError(

"La commande matérielle "

"n'est pas encore implantée."

)

Important

N'instanciez pas cette classe dans le présent laboratoire.

L'application doit continuer d'utiliser : self.hardware = SimulationHardware()

Pourquoi cette classe est-elle vide ?

L'instruction : raise NotImplementedError(...)

indique simplement que la méthode existe déjà, mais que son fonctionnement sera implanté dans un prochain laboratoire.

Les classes SimulationHardware et RaspberryHardware présentent les mêmes méthodes :

- read_sensor();

- set_actuator().

Les modèles peuvent donc utiliser exactement les mêmes appels, même si le fonctionnement interne des deux classes est complètement différent.

Dans un prochain laboratoire, il sera possible de remplacer : self.hardware = SimulationHardware()

par : self.hardware = RaspberryHardware()

Les classes suivantes devraient alors nécessiter peu ou pas de modifications :

- Sensor;

- Actuator;

- SensorWidget;

- ActuatorWidget.

Question 11 (__/1) :

Pourquoi les classes Sensor et Actuator n'auront-elles pas besoin d'être modifiées lorsque SimulationHardware sera remplacé par RaspberryHardware ?

Question 12 (__/1) :

Quel est l'avantage de regrouper tous les accès au matériel dans une seule classe ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Validation finale avec l'enseignant — 19 points

Présentez la version finale de votre application à l'enseignant.

Vous devez démontrer :

- le fonctionnement complet de l'application;

- le fonctionnement des deux capteurs;

- le fonctionnement de l'actionneur;

- la réutilisation de Sensor et SensorWidget pour le deuxième capteur;

- l'organisation finale de MainWindow;

- la présence et la structure de RaspberryHardware.

L'enseignant posera également quelques questions afin de vérifier votre compréhension de l'architecture développée.

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Fonctionnement final de l'application | 6 |
| Les deux capteurs fonctionnent et leurs valeurs sont affichées correctement | 2 |
| L'actionneur fonctionne et son état est correctement affiché | 2 |
| Application complète, stable et sans erreur apparente | 2 |
| Architecture finale | 6 |
| Deuxième capteur ajouté en réutilisant correctement Sensor et SensorWidget | 2 |
| MainWindow joue principalement un rôle de création et d'assemblage | 2 |
| RaspberryHardware respecte la structure demandée et offre les opérations nécessaires | 2 |
| Compréhension individuelle | 7 |
| Explique correctement le partage de SimulationHardware | 2 |
| Explique la séparation Widget → modèle → matériel | 2 |
| Explique pourquoi une seule classe Sensor permet de représenter plusieurs capteurs | 1 |
| Répond correctement à une autre question choisie par l'enseignant | 2 |
| TOTAL | 19 |

Synthèse

À la fin de ce laboratoire, vous avez construit une application organisée en plusieurs couches :

- une couche matérielle (SimulationHardware);

- des modèles (Sensor, Actuator);

- des composants graphiques (SensorWidget, ActuatorWidget);

- une fenêtre principale (MainWindow) responsable de l'assemblage.

Cette architecture permettra, dans le prochain laboratoire, de remplacer la simulation par le matériel réel en modifiant essentiellement une seule classe.

Question 13 (__/1,5) :

Quel est le principal avantage d'avoir séparé les modèles, les composants graphiques et la couche matérielle ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________